Nhóm 3 – Lab 5: Cấu hình IPv6 ACLs

| Tên | MSSV |
| --- | --- |
| Nguyễn Trần Gia Uy | 197CT22670 |
| Nguyễn Đình Duẩn | 197CT22078 |
| Huỳnh Linh Trung | 197CT22641 |
| Lê Khương Duy | 197CT09621 |
| Lê Hoàng Thiện | 197CT34015 |
| Di Minh Khôi | 197CT22299 |

Phần 1: Cấu hình, áp dụng và kiểm tra IPv6 ACL.

Bước 1: Cấu hình ACL sẽ chặn truy cập HTTP và HTTPS. Cấu hình ACL có tên BLOCK_HTTP trên R1 với các câu lệnh sau.

- Chặn lưu lượng HTTP và HTTPS tiếp cận Server3.

- Cho phép tất cả lưu lượng IPv6 khác đi qua

Bước 2: Áp dụng ACL cho cổng g0/1.

Bước 3: Kiểm tra các hoạt động của ACL.

Kiểm tra rằng ACL đang hoạt động như các cấu hình theo yêu cầu của Lab:

o Mở trình duyệt web của PC1 sang http: // 2001: DB8: 1: 30 :: 30 hoặc https: // 2001: DB8: 1: 30 :: 30. Trang web sẽ xuất hiện

o Mở trình duyệt web của PC2 sang http: // 2001: DB8: 1: 30 :: 30 hoặc https: // 2001: DB8: 1: 30 :: 30. Trang web nên bị chặn.

o Ping từ PC2 đến 2001: DB8: 1: 30 :: 30. Ping nên thành công

Phần 2: Cấu hình, áp dụng và kiểm tra ACL IPv6 thứ hai.

Bước 1: Tạo danh sách truy cập để chặn ICMP

Cấu hình ACL có tên BLOCK_ICMP trên R3 với các tuyên bố sau:

a. Chặn tất cả lưu lượng ICMP từ máy nào đến máy chủ.

b. Cho phép tất cả lưu lượng IPv6 khác vượt qua.

Bước 2: Áp dụng ACL cho cổng g0/0 của R3.

Bước 3: Kiểm tra ACL rằng các chức năng danh sách truy cập hoạt động thế nào?

- Ping từ PC2 đến 2001: DB8: 1: 30 :: 30. Ping sẽ thất bại.

b. Ping từ PC1 đến 2001: DB8: 1: 30 :: 30. Ping sẽ thất bại.

Mở trình duyệt web của PC1 tới http: // 2001: DB8: 1: 30 :: 30 hoặc https: // 2001: DB8: 1: 30 :: 30. Trang web sẽ hiển thị